207

หน่วยที่ 6

พีชคณิตบูลีนเบื้องต้นและวงจรลอจิก

หัวข้อเรื่อง  (Topics)

1. ตรรกะกับระบบคอมพิวเตอร์

2. ตัวดำเนินการ

3. นิพจน์

4. ตรรกะกับซอฟต์แวร์

5. ตรรกะกับฮาร์ดแวร์

6. ลอจิกเกต

7. ลอจิกฟังก์ชันกับวงจรลอจิก

แนวคิดสำคัญ  (Main   Idea)

ตรรกศาสตร์เป็นวิชาที่เป็นพื้นฐานของสาขาคอมพิวเตอร์   ตรรกะจึงมีส่วนเกี่ยวข้องในระบบคอมพิวเตอร์ทั้งในด้านซอฟต์แวร์และฮาร์ดแวร์  เนื้อหาในหน่วยนี้จะกล่าวถึงตัวดำเนินการทางตรรกะ   นิพจน์ในทางคอมพิวเตอร์  ความเกี่ยวข้องกับตรรกะกับฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์  และวงจรลอจิกพื้นฐาน

พีชคณิตบูลีนเป็นพื้นฐานสำคัญในการออกแบบวงจรตรรกของคอมพิวเตอร์ ซึ่งใช้เลขฐานสอง คือ 0 และ 1 ทำงานร่วมกับเกต (Gate) แบบต่างๆ คือ AND Gate, OR Gate, NAND Gate, NOR Gate, NOT Gate, Exclusive OR Gate ทำให้อธิบายการทำงานของคอมพิวเตอร์ได้ง่ายกว่าพีชคณิตทั่วไป วงจรลอจิก เป็นวงจรตรรกะ ที่มีสัญญาณเข้าตั้งแต่ 1 สัญญาณขึ้นไป และมีสัญญาณออกเพียง 1 สัญญาณเท่านั้น การเขียนวงจรลอจิกโดยนำเกตชนิดต่างๆ มาประกอบเข้าด้วยกันเป็นวงจร ซึ่งสามารถเขียนเป็นประพจน์บูลีนหรือสลับกันได้

อรอุมา          แดงมณีกุล

Computer Mathematics 2204

1

208

สมรรถนะย่อย  (Element of competency)

แสดงความรู้เกี่ยวกับตรรกะกับพีชคณิตบูลีน

จุดประสงค์เชิงพฤติกรรม   (Behavioral Objectives)

- บอกความหมายของตรรกะกับระบบคอมพิวเตอร์ได้

- แยกแยะตัวดำเนินการได้

- เขียนนิพจน์ทางคณิตศาสตร์และนิพจน์ทางตรรกศาสตร์ได้

- อธิบายลักษณะการทำงานของตรรกะกับซอฟต์แวร์ได้

- อธิบายลักษณะการทำงานของตรรกะกับฮาร์ดแวร์ได้

- อธิบายและจำแนกเกตต่างๆได้

- เขียนลอจิกฟังก์ชันกับวงจรลอจิกได้

อรอุมา          แดงมณีกุล

Computer Mathematics 2204

1

209

หน่วยที่ 6

พีชคณิตบูลีนเบื้องต้นและวงจรลอจิก

พีชคณิตบูลีน (Boolean Algebra) เป็นคณิตศาสตร์ทางด้านตรรกศาสตร์ ใช้ในการวิเคราะห์หาข้อเท็จจริงต่างๆ เกี่ยวกับการกระทำทางลอจิก ผู้คิดค้นคือ จอร์จ บูล (Geotge Boole) นักคณิตศาสตร์ชาวอังกฤษ พีชคณิตบูลีนเป็นพื้นฐานสำคัญในการออกแบบวงจรตรรกะของระบบดิจิตอล ที่ใช้ระบบเลขฐานสองคือ 0 และ 1 ซึ่งแสดงสภาวะของวงจรหรืออุปกรณ์ดิจิตอลในคอมพิวเตอร์  โดยสภาวะ 0 และ 1 จะแทนด้วยสวิตซ์เปิดและปิด, แรงดันไฟฟ้าสูงและต่ำ, แรงดันไฟฟ้าบวกและลบ, สัญญาณ on, off  เป็นต้น ทำให้ง่ายต่อการออกแบบและอธิบายการทำงานมากกว่าพีชคณิตทั่วไป พีชคณิตบูลีนจะใช้อักษร A,B,C, … แทนตัวแปร ซึ่งมี  2  สภาวะดังกล่าวข้างต้น และทำงานร่วมกับเกต (Gate) ชนิดต่างๆ ซึ่งจะนำเกตหลายๆตัว มาต่อเข้าเป็นวงจรไฟฟ้า หรือเรียกว่า วงจรลอจิก ซึ่งสมาชิกพื้นฐานของวงจร เรียกว่า ประตูสัญญาณหรือ เกต (Gate)

1. ตรรกะกับระบบคอมพิวเตอร์

ตรรกะกับระบบคอมพิวเตอร์  ( Logic of Computer System)  หมายถึง  เหตุผลที่ใช้ในการแก้ปัญหาต่างๆ  เกี่ยวกับการใช้คอมพิวเตอร์  ความรู้ทางด้านตรรกะเป็นพื้นฐานของการทำความเข้าใจเกี่ยวกับการทำงานของคอมพิวเตอร์และการปฏิบัติงานร่วมกับคอมพิวเตอร์  เนื่องจากทั้งระบบซอฟต์แวร์และฮาร์ดแวร์จะทำงานสัมพันธ์กับความรู้ทางด้านตรรกะ  ดังนั้น  ผู้ที่ทำการเขียนโปรแกรมหรือทำงานร่วมกับระบบคอมพิวเตอร์จึงต้องทำความเข้าใจกับความรู้ทางด้านตรรกะ

อรอุมา          แดงมณีกุล

Computer Mathematics 2204

1

210

2.  ตัวดำเนินการ

ตัวดำเนินการ ( Operator )  หมายถึง เครื่องหมายการกระทำที่ใช้สำหรับบอกการกระทำระหว่างตัวถูกดำเนินการ ( Operand ) อาจเป็นการกระทำระหว่างตัวถูกดำเนินการ  2  ตัว  หรือ  1  ตัว  ขึ้นอยู่กับตัวดำเนินการ  ตัวดำเนินการในระบบคอมพิวเตอร์มี ดังนี้

2.1 ตัวดำเนินการทางคณิตศาสตร์

ตัวดำเนินการหรือเครื่องหมายการกระทำทางคณิตศาสตร์ในระบบคอมพิวเตอร์  มีตัวดำเนินการหรือเครื่องหมายการกระทำ ดังต่อไปนี้

- การบวก

- การลบ

*     การคูณ

/     การหาร

DIV    การหารโดยคิดเฉพาะจำนวนเต็มที่ได้จากการหาร

MOD  การหารโดยคิดเฉพาะเศษที่ได้จากการหาร

เครื่องหมายการกระทำทางคณิตศาสตร์  สำหรับการคูณ  การหาร  การหารโดยคิดเฉพาะจำนวนเต็มและการหารโดยคิดเฉพาะเศษ  ต้องใช้กับตัวถูกดำเนินการจำนวน  2  ตัว  สำหรับใช้ในการกระทำสำหรับเครื่องหมายการบวกและเครื่องหมายการลบ  สามารถใช้ได้กับทั้งตัวถูกดำเนินการจำนวน  1  หรือ  2  ตัว  ตัวอย่างของกรณีที่มีตัวดำเนินการจำนวน  2  ตัว  เช่น  3 + 1, 8 – 2  เป็นต้น  กรณีที่ตัวถูกดำเนินการจำนวน  1  ตัว  เช่น  +3, -5  เป็นต้น  ใช้ในกรณีสำหรับการบอกว่าค่านั้นเป็นค่าบวก หรือ ค่าลบ

อรอุมา          แดงมณีกุล

Computer Mathematics 2204

1

211

2.2  ตัวดำเนินการทางตรรกศาสตร์

ตัวดำเนินการหรือเครื่องหมายการกระทำทางตรรกศาสตร์ในระบบคอมพิวเตอร์มีตัวดำเนินการหรือเครื่องหมายการกระทำ  ดังต่อไปนี้

OR	การกระทำ  “หรือ”

AND	การกระทำ  “และ”

NOT	การกระทำ  “นิเสธ”

ตัวดำเนินการหรือเครื่องหมายการกระทำทางตรรกศาสตร์  “OR”  และ  “AND”  ใช้สำหรับการบอกการกระทำทางตรรกะระหว่างตัวถูกดำเนินการที่เป็นข้อมูลชนิดตรรกศาสตร์จำนวน  2  ตัว  สำหรับตัวดำเนินการ  “NOT”  ใช้ตัวถูกดำเนินการที่เป็นข้อมูลทางตรรกศาสตร์จำนวน  1  ตัว  ผลลัพธ์ที่ได้จากการกระทำทางตรรกศาสตร์จะเป็นข้อมูลชนิดตรรกศาสตร์

| ค่าของ ตัวแปร X | ค่าของ ตัวแปร Y | NOT ( X ) | X AND Y | X OR Y |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| FALSE | FALSE | TRUE | FALSE | FALSE |
| FALSE | TRUE | TRUE | FALSE | TRUE |
| TRUE | FALSE | FALSE | FALSE | TRUE |
| TRUE | TRUE | FALSE | TRUE | TRUE |

ตารางที่  6.1  แสดงผลที่ได้จากการกระทำทางตรรกะ

2.3   ตัวดำเนินการเปรียบเทียบ

ตัวดำเนินการหรือเครื่องหมายการเปรียบเทียบในระบบคอมพิวเตอร์  มีตัวดำเนินการหรือเครื่องหมายการกระทำ  ดังต่อไปนี้

=	เครื่องหมายเท่ากับ

>	เครื่องหมายมากกว่า

<	เครื่องหมายน้อยกว่า

อรอุมา          แดงมณีกุล

Computer Mathematics 2204

1

212

>=	เครื่องหมายมากกว่าหรือเท่ากับ

<=	เครื่องหมายน้อยกว่าหรือเท่ากับ

<>	เครื่องหมายไม่เท่ากับ

ตัวดำเนินการหรือเครื่องหมายการเปรียบเทียบ   ใช้สำหรับเปรียบเทียบค่าระหว่าง  ตัวถูกดำเนินการ  2  ตัว  ผลที่ได้จากการเปรียบเทียบออกมาเป็นผลทางตรรกศาสตร์  คือ  เป็นจริง  หรือเป็นเท็จ  เท่านั้น

3.  นิพจน์

นิพจน์  ( Expression )  คือ  กลุ่มของตัวถูกดำเนินการที่นำมาทำการกระทำกัน  โดยใช้ตัวดำเนินการหรือเครื่องหมายการกระทำในการเชื่อมตัวถูกดำเนินการแต่ล่ะตัวเข้าด้วยกัน  ตัวถูกดำเนินการอาจจะอยู่ในลักษณะของค่าคงที่หรือตัวแปร

3.1  ลำดับของการกระทำของเครื่องหมายในนิพจน์

นิพจน์สามารถประกอบด้วยตัวถูกดำเนินการหลายตัว  โดยใช้ตัวดำเนินการมากกว่าหนึ่งตัวดำเนินการ  ลำดับของการกระทำหรือการคำนวณของเครื่องหมายการกระทำของนิพจน์  จะทำการคำนวณตามลำดับความสำคัญของเครื่องหมาย  จากลำดับความสำคัญสูงสุดไปถึงความสำคัญต่ำสุด  ลำดับความสำคัญของตัวดำเนินการมีลำดับความสำคัญ  ดังนี้

    - กระทำการภายในเครื่องหมายวงเล็บ

    - NOT,  เครื่องหมายติดลบ

    - AND, * , / , DIV , MOD

    - OR , + , -

    - เครื่องหมายการกระทำเปรียบเทียบ

กรณีที่นิพจน์ประกอบไปด้วยตัวดำเนินการที่มีความสำคัญเท่ากัน  ลำดับของการกระทำจะกระทำตัวดำเนินการที่พบก่อนจากทางด้านซ้ายไปด้านขวา  การเขียนตัวดำเนินการหรือเครื่องหมายการกระทำห้ามเขียนสองเครื่องหมายติดกัน

อรอุมา          แดงมณีกุล

Computer Mathematics 2204

1

213

3.2  นิพจน์ทางคณิตศาสตร์

นิพจน์ทางคณิตศาสตร์  คือ  นิพจน์ที่ใช้ตัวดำเนินการหรือเครื่องหมายการกระทำทางคณิตศาสตร์   เป็นตัวบอกการกระทำของตัวถูกดำเนินการ   ตัวถูกดำเนินการที่ใช้ในนิพจน์คณิตศาสตร์จะเป็นข้อมูลที่เป็นตัวเลข  อาจจะเป็นตัวเลขที่เป็นค่าคงที่หรือตัวแปร   ผลลัพธ์ที่ได้จากนิพจน์ทางคณิตศาสตร์จะออกมาเป็นข้อมูลตัวเลข

ตัวอย่าง  6.1  จากนิพจน์ทางคณิตศาสตร์  3 + 10 / 5 * 4  ผลลัพธ์ที่ได้จากนิพจน์นี้  คือ

จากนิพจน์  ลำดับของการกระทำ  คือ

นำ  10  หารด้วย  5				= 3 + 2 * 4

นำผลที่ได้จากการหารคูณด้วย  4			= 3 + 8

นำผลที่ได้จากการคูณบวกด้วย  3			= 11

ผลลัพธ์ที่ได้จากนิพจน์นี้  คือ  11

ตัวอย่าง  6.2  จากนิพจน์ทางคณิตศาสตร์  3 + 10 / ( 5 * 4 )  ผลลัพธ์ที่ได้จากนิพจน์นี้  คือ

จากนิพจน์  ลำดับของการกระทำ  คือ

นำ  5  คูณด้วย  4					= 3 + 10 / 20

นำผลที่ได้จากการคูณไปหาร  10			= 3 + 0.5

นำผลที่ได้จากการหารบวกด้วย  3			= 3.5

ผลลัพธ์ที่ได้จากนิพจน์นี้  คือ  3.5

3.3  นิพจน์ทางตรรกศาสตร์

นิพจน์ทางตรรกศาสตร์  คือ  นิพจน์ที่ใช้ตัวดำเนินการหรือเครื่องหมายการกระทำทางตรรกศาสตร์หรือการเปรียบเทียบ   เป็นตัวบอกการกระทำของตัวถูกดำเนินการ   ตัวถูกดำเนินการที่ใช้ในนิพจน์ตรรกศาสตร์   ถ้าตัวดำเนินการเป็นตัวดำเนินการทางตรรกศาสตร์   ตัวถูกดำเนินการจะเป็นข้อมูลที่เป็นข้อมูลทางตรรกศาสตร์  ถ้าตัวดำเนินการเป็นตัวดำเนินการ

อรอุมา          แดงมณีกุล

Computer Mathematics 2204

1

214

เปรียบเทียบตัวถูกดำเนินการจะเป็นข้อมูลที่เป็นตัวเลข   โดยตัวถูกดำเนินการสามารถเป็นได้ทั้งตัวเลขและค่าคงที่ผลลัพธ์ที่ได้จากนิพจน์ทางตรรกศาสตร์จะออกมาเป็นข้อมูลทางตรรกศาสตร์   คือ   เป็นจริงหรือเป็นเท็จ   เท่านั้น

นิพจน์ทางตรรกศาสตร์นำมาใช้ในส่วนของซอฟต์แวร์   กรณีที่ใช้เป็นเงื่อนไขสำหรับการตัดสินใจในการทำงานว่า   จะเลือกทำคำสั่งใดเป็นคำสั่งในลำดับถัดไปหรือย้อนกลับไปทำงานในคำสั่งใด

ตัวอย่างที่  6.3  จากนิพจน์  ( 3 > 5 )  and  ( 2 < 10 )  or  ( 4 < 0 )  ผลลัพธ์จากนิพจน์นี้  คือ

ลำดับของการกระทำของนิพจน์นี้  คือ

( 3 > 5 )   and  ( 2 < 10 )  or  ( 4 < 0 )	=   False  and True or False

=   False  or  False

=   False

ผลลัพธ์ที่ได้จากนิพจน์นี้  คือ  False

ตัวอย่างที่  6.4  จากนิพจน์  ( 3 > 5 )  and   (( 2 < 10 )  or  ( 4 < 0 ))  ผลลัพธ์จากนิพจน์นี้คือ

ลำดับของการกระทำของนิพจน์นี้  คือ

( 3 > 5 )  and   (( 2 < 10 )  or  ( 4 < 0 ))		=   False  and  ( True  or  False )

=   False  and  True

=   False

ผลลัพธ์ที่ได้จากนิพจน์นี้  คือ  False

4. ตรรกะกับซอฟต์แวร์

การนำตรรกะมาใช้กับการเขียนโปรแกรม   ใช้สำหรับกรณีที่ต้องการให้การทำงานของโปรแกรมเลือกทำงานตามที่ต้องการ   หรือทำงานให้เหมาะสมกับข้อมูลขณะนั้น   ข้อมูลตรรกะจะใช้เป็นเงื่อนไขที่ใช้ในการตรวจสอบว่าเป็นจริงหรือเป็นเท็จ   เพื่อนำไปใช้สำหรับเลือกลักษณะการทำงานของซอฟต์แวร์   ลักษณะการนำตรรกะไปใช้งานร่วมกับการเขียนโปรแกรมสามารถแสดงได้  ดังนี้

อรอุมา          แดงมณีกุล

Computer Mathematics 2204

1

215

เงื่อนไข

เท็จ

จริง

การทำงาน

การทำงาน

รูปที่  6.1  แสดงการใช้งานนิพจน์ทางตรรกศาสตร์สำหรับการทำงานแบบเลือกทำ

จากรูปที่  6.1  เป็นการนำตรรกะไปใช้ร่วมกับซอฟต์แวร์สำหรับการเลือกทำงาน   โดยใช้ตรรกะเป็นเงื่อนไขที่ใช้สำหรับการตรวจสอบการเลือกทำ   ถ้าผลที่ได้จากการกระทำทางตรรกะเป็นจริงจะเลือกทำงานอย่างหนึ่ง   แต่ถ้าผลที่ได้จากการกระทำทางตรรกะเป็นเท็จจะเลือกทำงานในอีกลักษณะหนึ่ง

อรอุมา          แดงมณีกุล

Computer Mathematics 2204

1

216

เท็จ

เงื่อนไข

การทำงาน

จริง

จริง

เท็จ

เงื่อนไข

การทำงาน

รูปที่  6.2  แสดงการใช้งานนิพจน์ทางตรรกศาสตร์สำหรับการทำงานแบบทำซ้ำ

จากรูปที่  .2  เป็นการนำตรรกะไปใช้ร่วมกับซอฟต์แวร์สำหรับการทำงานแบบทำซ้ำโดยใช้ตรรกะเป็นเงื่อนไขที่ใช้สำหรับการตรวจสอบแบบทำซ้ำ   การทำงานจะมี  2  ลักษณะ  คือ  ทำการตรวจสอบเงื่อนไขก่อนการทำซ้ำ   และอีกกรณีหนึ่ง  คือ  ทำการทำซ้ำก่อนแล้วจึงค่อยทำการตรวจสอบเงื่อนไข

อรอุมา          แดงมณีกุล

Computer Mathematics 2204

1

217

5.  ตรรกะกับฮาร์ดแวร์

ฮาร์ดแวร์ของระบบคอมพิวเตอร์เป็นลักษณะของวงจรดิจิตอล ( Digital  Circuit )  การทำงานของระบบดิจิตอลมีลักษณะการทำงานอยู่  2  สถานะ  คือ  เปิดและปิด  การทำงานจึงสัมพันธ์กับเลขระบบฐานสอง  คือ  0  และ  1  โดยแทนเลข  1  ด้วยสถานะเปิดและแทนเลข  0  ด้วยสถานะปิด  นอกจากนั้นยังสัมพันธ์กับทางด้านตรรกศาสตร์   โดยเซตของคำตอบของข้อมูลตรรกศาสตร์มี  2  ค่า  คือ  เป็นจริงและเป็นเท็จ  โดยแทนค่าความจริงที่เป็นจริงด้วยสถานะเปิดและแทนค่าความจริงที่เป็นเท็จด้วยสถานะปิด   คณิตศาสตร์ที่ใช้สำหรับการทำงานของระบบดิจิตอล  คือ  พีชคณิตบูลีน  ( Boolean Algebra )

ตัวคงที่

พีชคณิตบูลีนมีค่าคงที่อยู่  2  ตัว  คือ  0  และ  1  ใช้สำหรับแทนระดับของสัญญาณทางไฟฟ้าที่มี  2  สถานะ  คือ  เปิดและปิด

ตัวแปร

ตัวแปร  หมายถึง  ตัวอักษรหรือสัญลักษณ์ที่ใช้แทนค่าที่สามารถทำการเปลี่ยนแปลงได้   ค่าที่ตัวแปรสามารถเปลี่ยนแปลงได้มีเพียง  2  ค่าเท่านั้น  คือ  0  และ  1  สัญลักษณ์ที่ใช้แทนตัวแปรเช่น  A , B , C หรือ D  เป็นต้น   นิพจน์ที่เกิดจากตัวแปรจำนวน  N  ตัว  จำนวนของการเปลี่ยนแปลง  ค่าของตัวแปรมีค่าเท่ากับ  2n  ตัวอย่างเช่น   ถ้านิพจน์นั้นประกอบด้วยตัวแปร  2  ตัว  จำนวนการเปลี่ยนแปลงของค่าตัวแปรที่สามารถเป็นไปได้  คือ  4  ค่า  ซึ่งก็คือค่าความจริงที่สามารถเป็นไปได้ในตารางค่าความจริงนั่นเอง

ลอจิกฟังก์ชัน

ลอจิกฟังก์ชัน   หมายถึง  สมการที่ใช้สำหรับแสดงการทำงานทางตรรกะของตัวแปรต่างๆ  ที่นำมากระทำกันโดยใช้เครื่องหมายการกระทำทางตรรกะ   ลอจิกฟังก์ชันจะประกอบด้วยกัน  2  ส่วน  คือ  ส่วนที่เป็นสัญญาณเข้าหรือตัวแปรที่ใช้สำหรับการคำนวณหาค่าการทำงานของสมการและอีกส่วนหนึ่ง  คือ  ส่วนของสัญญาณออกหรือตัวแปรที่มีผลการทำงานตามสัญญาณเข้าที่ป้อนให้กับสมการทางตรรกะ   ตัวอย่างของลอจิกฟังก์ชัน  เช่น

อรอุมา          แดงมณีกุล

Computer Mathematics 2204

1

218

Y = A • B + B • C  หรือ  Y( A , B , C ) = A • B + B • C

สมการนี้ประกอบด้วย   ตัวแปรที่เป็นสัญญาณเข้า  3  ตัวแปร  คือ  A ,B  และ  C  ตัวแปรที่เป็นสัญญาณออก  คือ  ตัวแปร  Y

6.  ลอจิกเกต

ในวงจรดิจิตอล   ลอจิกเกต  ( Logic  Gate )  หมายถึง  อุปกรณ์ที่ทำหน้าที่สำหรับการกระทำการทางตรรกะ   ลอจิกเกตมีอยู่  2  ด้าน  คือด้านที่เป็นสัญญาณเข้า  และด้านที่เป็นสัญญาณออก   ลักษณะการทำงานขึ้นอยู่กับชนิดของโลจิกเกตและออกจากลอจิกเกต  จะมีเพียง  2  ค่าเท่านั้น  คือ  0  และ  1  ชนิดของลอจิกเกตที่มีใช้งานทั่วไปในวงจรดิจิทัลมีดังต่อไปนี้ คือ แอนด์เกต (AND Gate) ออร์เกต  (OR Gate) นอตเกต (NOT Gate) แนนด์เกต (NAND Gate) นอร์เกต (NOR Gate) และเอกซ์ครูซีพออร์เกต ( Exclusive OR Gate )  ลักษณะการทำงานของลอจิกเกตแต่ละชนิดมีดังต่อไปนี้

แอนด์เกต (AND Gate)

ลักษณะการทำงานของแอนด์เกต   จะให้สัญญาณออกหรือผลลัพธ์มีค่าออกมาเป็น  1  เมื่อสัญญาณเข้าทุกสัญญาณมีค่าเป็น  1  นอกนั้นจะให้ค่าสัญญาณออกมีค่าเป็น  0  หมด   สัญญาณเข้าสามารถมีได้ตั้งแต่  2  สัญญาณขึ้นไป   ส่วนสัญญาณออกสามารถมีได้เพียง  1  สัญญาณเท่านั้น  สัญลักษณ์และลักษณะการทำงานสามารถแสดงได้ดังนี้

Y = A • B

Y

A

อรอุมา          แดงมณีกุล

Computer Mathematics 2204

1

B

รูปที่  6.3  แสดงสัญลักษณ์และการเขียนสมการของแอนด์เกตแอนด์เกต

219

| สัญญาณเข้า |  | สัญญาณออก |
| --- | --- | --- |
| A | B | Y |
| 0 | 0 | 0 |
| 0 | 1 | 0 |
| 1 | 0 | 0 |
| 1 | 1 | 1 |

ตารางที่  6.2  แสดงการทำงานของแอนด์เกต

ออร์เกต (OR Gate)

ลักษณะการทำงานของออร์เกต  จะให้สัญญาณออกหรือผลลัพธ์มีค่าออกมาเป็น 1 เมื่อ สัญญาณเข้าเพียงหนึ่งสัญญาณมีค่าเป็น  1  ถ้าสัญญาณเข้าทุกสัญญาณเป็น  0  จะให้ค่าของสัญญาณออกมีค่าเป็น  0  หมด  สัญญาณเข้าสามารถมีได้ตั้งแต่  2  สัญญาณขึ้นไป  ส่วนสัญญาณออกสามารถมีได้เพียง  1  สัญญาณเท่านั้น  สัญลักษณ์และลักษณะการทำงานสามารถแสดงได้ดังนี้

A

Y

Y = A + B

B

รูปที่  6.4  แสดงสัญลักษณ์และการเขียนสมการของออร์เกต

อรอุมา          แดงมณีกุล

Computer Mathematics 2204

1

220

| สัญญาณเข้า |  | สัญญาณออก |
| --- | --- | --- |
| A | B | Y |
| 0 | 0 | 0 |
| 0 | 1 | 1 |
| 1 | 0 | 1 |
| 1 | 1 | 1 |

ตารางที่  6.3   แสดงการทำงานของออร์เกต

นอตเกต (NOT Gate)

ลักษณะการทำงานของ  นอตเกต   จะให้สัญญาณออกหรือผลลัพธ์มีค่าออกมาเป็นค่าตรงข้ามกับสัญญาณเข้าที่ส่งให้กับนอตเกต  คือ   ถ้าสัญญาณเข้าเป็น  1  ผลลัพธ์ที่ได้จะมีค่าเป็น  0  แต่ถ้าสัญญาณเข้ามีค่าเป็น  0  ผลลัพธ์ที่ได้จะมีค่าเป็น  1  โดยสัญญาณเข้าและสัญญาณออก  มีได้เพียงอย่างละ  1  สัญญาณเท่านั้น   สัญลักษณ์และลักษณะการทำงานสามารถแสดงได้  ดังนี้

Y = A

A

Y

รูปที่  6.5  แสดงสัญลักษณ์และการเขียนสมการของนอตเกต

| สัญญาณเข้า | สัญญาณออก |
| --- | --- |
| A | Y |
| 0 | 1 |
| 1 | 0 |

ตารางที่  6.4  แสดงการทำงานของนอตเกต

อรอุมา          แดงมณีกุล

Computer Mathematics 2204

1

221

แนนด์เกต  (NAND Gate)

ลักษณะการทำงานของ  แนนด์เกต  จะให้สัญญาณออกหรือผลลัพธ์มีค่าออกมาเป็น 0 เมื่อสัญญาณเข้าทุกสัญญาณมีค่าเป็น 1 ถ้าสัญญาณเข้าสัญญาณใดสัญญาณหนึ่งเป็น 0 จะให้ค่าของสัญญาณออกมาเป็น 1 หมด สัญญาณเข้าสามารถมีได้ตั้งแต่ 2 สัญญาขึ้นไป ส่วนสัญญาณออกสามารถมีได้เพียง 1 สัญญาณเท่านั้น ผลลัพธ์ที่ได้จากการทำงานของแอนด์เกต สัญลักษณ์และการทำงานสามารถแสดงได้ดังนี้

A

Y = A • B

Y

B

รูปที่  6.6  แสดงสัญลักษณ์และการเขียนสมการของแนนด์เกต

| สัญญาณเข้า |  | สัญญาณออก |
| --- | --- | --- |
| A | B | Y |
| 0 | 0 | 1 |
| 0 | 1 | 1 |
| 1 | 0 | 1 |
| 1 | 1 | 0 |

ตารางที่  6.5  แสดงการทำงานของแนนด์เกต

อรอุมา          แดงมณีกุล

Computer Mathematics 2204

1

222

นอร์เกต (NOR Gate)

ลักษณะการทำงานของนอร์เกต จะให้สัญญาณออกหรือผลลัพธ์มีค่าออกมาเป็น 0 เมื่อสัญญาณเข้าเพียงหนึ่งสัญญาณมีค่าเป็น 1 ถ้าสัญญาณเข้าทุกสัญญาณเป็น 0 จะให้ค่าของสัญญาณออกมีค่าเป็น 1 หมด สัญญาณเข้าสมารถมีได้ตั้งแต่ 2 สัญญาณขึ้นไป ส่วนสัญญาณออกสามารถมีได้เพียง 1 สัญญาณเท่านั้น ผลลัพธ์ที่ได้จากการทำงานของนอร์เกตจะตรงข้ามกับผลลัพธ์ที่ได้จากการทำงานขอองออร์เกต สัญลักษณ์และลักษณะการทำงานสามารถแสดงได้  ดังนี้

Y = A + B

A

Y

B

รูปที่  6.7  แสดงสัญลักษณ์และการเขียนสมการของนอร์เกต

| สัญญาณเข้า |  | สัญญาณออก |
| --- | --- | --- |
| A | B | Y |
| 0 | 0 | 1 |
| 0 | 1 | 0 |
| 1 | 0 | 0 |
| 1 | 1 | 0 |

ตารางที่  6.6  แสดงการทำงานของนอร์เกต

อรอุมา          แดงมณีกุล

Computer Mathematics 2204

1

223

เอกซ์ครูซีพออร์เกต ( Exclusive OR Gate )

ลักษณะการทำงานของ เอกซ์ครูซีพออร์เกต จะให้สัญญาณออกหรือผลลัพธ์มีค่าออกมาเป็น 0 เมื่อสัญญาณเข้ามามีลักษณะของสัญญาณที่เหมือนกัน คือ เป็น 1 เหมือนกัน หรือเป็น 0 เหมือนกัน และให้ค่าของสัญญาณออกมีค่าเป็น 1 เมื่อสัญญาณเข้ามามีลักษณะของสัญญาณที่ต่างกัน สัญญาณเข้าสามารถมีได้ 2 สัญญาณ ส่วนสัญญาณออกสามารถมีได้เพียง 1 สัญญาณเท่านั้น สัญลักษณ์และลักษณะการทำงานสามารถแสดงได้  ดังนี้

Y = A + B

A

Y

B

รูปที่  6.8  แสดงสัญลักษณ์และการเขียนสมการของเอกซ์ครูซีพออร์เกต

| สัญญาณเข้า |  | สัญญาณออก |
| --- | --- | --- |
| A | B | Y |
| 0 | 0 | 0 |
| 0 | 1 | 1 |
| 1 | 0 | 1 |
| 1 | 1 | 0 |

ตารางที่  6.7  แสดงการทำงานของเอกซ์ครูซีพออร์เกต

อรอุมา          แดงมณีกุล

Computer Mathematics 2204

1

224

7.  ลอจิกฟังก์ชันกับวงจรลอจิก

การเขียนการทำงานในลักษณะของลอจิกฟังก์ชัน สามารถนำมาเขียนเป็นวงจรลอจิกได้ โดยพิจารณาจากการกระทำทางลอจิกภายในลอจิกฟังก์ชัน ในทางกลับกันสำหรับการเขียนลอจิกฟังก์ชันจากวงจรลอจิก สามารถทำได้โดยพิจารณาการทำงานของลอจิกเกตแต่ละตัวในวงจร แล้วนำมาเขียนเป็นลอจิกฟังก์ชันรวมสำหรับการทำงานของวงจรลอจิก

ตัวอย่างที่  6.5  จงเขียนวงจรลอจิกจากลอจิกฟังชั่น  Y = A • B + ( A + C )

C

Y

A

B

ตัวอย่างที่  6.6  จงเขียนวงจรลอจิกจากลอจิกฟังก์ชั่น  Y = A • B + ( C + D )

A

B

Y

C

D

อรอุมา          แดงมณีกุล

Computer Mathematics 2204

1

225

ตัวอย่างที่  6.7  จงเขียนลอจิกฟังก์ชั่นจากวงจรลอจิกต่อไปนี้

A + B

A

B

B

A + B • C • D

C

C • D

D

สามารถเขียนเป็นลอจิกฟังก์ชันได้ดังนี้

Y = A + B • C • D

ตัวอย่างที่  6.8  จงเขียนลอจิกฟังชั่นจากวงจรลอจิกต่อไปนี้

A

A

A + D + (B + C)

B

B + C

C

D + (B + C)

D

สามารถเขียนเป็นลอจิกฟังก์ชันได้ดังนี้

อรอุมา          แดงมณีกุล

Computer Mathematics 2204

1

Y = A + D + ( B + C )

226

สรุปสาระสำคัญ

ตรรกะกับระบบคอมพิวเตอร์  ( Logic of Computer System)  หมายถึง  เหตุผลที่ใช้ในการแก้ปัญหาต่างๆ  เกี่ยวกับการใช้คอมพิวเตอร์

ตัวดำเนินการ ( Operator )  หมายถึง เครื่องหมายการกระทำที่ใช้สำหรับบอกการกระทำระหว่างตัวถูกดำเนินการ ( Operand )

ตัวดำเนินการหรือเครื่องหมายการกระทำทางคณิตศาสตร์ในระบบคอมพิวเตอร์  มีตัวดำเนินการ+หรือเครื่องหมายการกระทำ เช่น   +   -       DIV	  MOD

ตัวดำเนินการหรือเครื่องหมายการกระทำทางตรรกศาสตร์ในระบบคอมพิวเตอร์มีตัวดำเนินการหรือเครื่องหมายการกระทำ  เช่น OR	AND NOT

ตัวดำเนินการหรือเครื่องหมายการเปรียบเทียบในระบบคอมพิวเตอร์  มีตัวดำเนินการหรือเครื่องหมายการกระทำ  เช่น 	=	>	<	>=	<=	<>

นิพจน์  ( Expression )  คือ  กลุ่มของตัวถูกดำเนินการที่นำมาทำการกระทำกัน  โดยใช้ตัวดำเนินการหรือเครื่องหมายการกระทำในการเชื่อมตัวถูกดำเนินการแต่ล่ะตัวเข้าด้วยกัน  ตัวถูกดำเนินการอาจจะอยู่ในลักษณะของค่าคงที่หรือตัวแปร

นิพจน์ทางคณิตศาสตร์  คือ  นิพจน์ที่ใช้ตัวดำเนินการหรือเครื่องหมายการกระทำทางคณิตศาสตร์   เป็นตัวบอกการกระทำของตัวถูกดำเนินการ   ผลลัพธ์ที่ได้จากนิพจน์ทางคณิตศาสตร์จะออกมาเป็นข้อมูลตัวเลข

นิพจน์ทางตรรกศาสตร์  คือ  นิพจน์ที่ใช้ตัวดำเนินการหรือเครื่องหมายการกระทำทางตรรกศาสตร์หรือการเปรียบเทียบ   เป็นตัวบอกการกระทำของตัวถูกดำเนินการ  ผลลัพธ์ที่ได้จากนิพจน์ทางตรรกศาสตร์จะออกมาเป็นข้อมูลทางตรรกศาสตร์   คือ   เป็นจริงหรือเป็นเท็จ   เท่านั้น

การนำตรรกะมาใช้กับการเขียนโปรแกรม   ใช้สำหรับกรณีที่ต้องการให้การทำงานของโปรแกรมเลือกทำงานตามที่ต้องการ

ฮาร์ดแวร์ของระบบคอมพิวเตอร์เป็นลักษณะของวงจรดิจิตอล ( Digital  Circuit )  การทำงานของระบบดิจิตอลมีลักษณะการทำงานอยู่  2  สถานะ  คือ  เปิดและปิด  การทำงานจึงสัมพันธ์กับเลขระบบฐานสอง  คือ  0  และ  1  โดยแทนเลข  1  ด้วยสถานะเปิดและแทนเลข  0  ด้วยสถานะปิด

อรอุมา          แดงมณีกุล

Computer Mathematics 2204

1

227

ในวงจรดิจิตอล   ลอจิกเกต ( Logic  Gate )  หมายถึง  อุปกรณ์ที่ทำหน้าที่สำหรับการกระทำการทางตรรกะ   ลอจิกเกตมีอยู่  2  ด้าน  คือด้านที่เป็นสัญญาณเข้า  และด้านที่เป็นสัญญาณออก   ลักษณะการทำงานขึ้นอยู่กับชนิดของโลจิกเกตและออกจากลอจิกเกต  จะมีเพียง  2  ค่าเท่านั้น  คือ  0  และ  1  ชนิดของลอจิกเกตที่มีใช้งานทั่วไปในวงจรดิจิทัลมีดังต่อไปนี้ คือ แอนด์เกต (AND Gate) ออร์เกต  (OR Gate) นอตเกต (NOT Gate) แนนด์เกต (NAND Gate) นอร์เกต (NOR Gate) และเอกซ์ครูซีพออร์เกต ( Exclusive OR Gate )

การเขียนการทำงานในลักษณะของลอจิกฟังก์ชัน สามารถนำมาเขียนเป็นวงจรลอจิกได้ โดยพิจารณาจากการกระทำทางลอจิกภายในลอจิกฟังก์ชัน ในทางกลับกันสำหรับการเขียนลอจิกฟังก์ชันจากวงจรลอจิก สามารถทำได้โดยพิจารณาการทำงานของลอจิกเกตแต่ละตัวในวงจร แล้วนำมาเขียนเป็นลอจิกฟังก์ชันรวมสำหรับการทำงานของวงจรลอจิก

ข้อคิดในการใช้ชีวิต พระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

จงให้โอกาสผู้อื่นเป็นครั้งที่สอง  แต่อย่าให้ถึงสาม

อรอุมา          แดงมณีกุล

Computer Mathematics 2204

1